Disposition der Orgel in Hl. Dreikönige, Neuss (Walcker 1940 / erneuert von Klais 2002)

Positiv (II, C-a3, im Schweller)

1. Gedeckt	8'	Gd8	1940

2. Quintadena	8'	Qd8	1940

3. Gamba	8'	Gb8	2002

4. Prinzipal	4'	Pr4	1940

5. Spitzflöte	4'	Sp4	1940

6. Oktave	2'	Ok2	1940

7. Quinte	1 1/3'	Qu1	1940

8. Sesquialtera 2-fach (rep.)		Sq	2002

9. Scharff 3-fach	1'	Sch	2002

10. Dulcian	16'	Du16	1940

11. Krummhorn	8'	Kr8	1940

12. Regal	4'	Reg4	1940

13. Tremulant		TremII	2002

14. Koppel III-II		III-II	2002

Hauptwerk (I, C-a3)

15. Bordun	16'	Bd16	1940

16. Prinzipal	8'	Pr8	1950

17. Rohrflöte	8'	Rfl8	1940

18. Oktave	4'	Ok4	1940

19. Blockflöte	4'	Bfl4	1940

20. Terz	3 1/5'	Tz3	2002

21. Quinte	2 2/3'	Qu2	2002

22. Superoktave	2'	Su2	1959

27. Cornet 5-fach	ab g0	Co	2002

28. Mixtur 5-fach	1 1/3'	Mx	1959

29. Trompete	8'	Tro8	2002

30. Clairon	4'	Cl4	2002

23. Koppel II-I		II-I	2002

24. Koppel III-I		III-I	2002

25. Subkoppel III-I (el.)		III-I 16’	2002

26. Superkoppel III-I (el.)		III-I 4’	2002

Schwellwerk (III, C-a3)

31. Gedeckt	16'	Gd16	1940

32. Flötenprinzipal	8'	Flp8	1940

33. Holzflöte	8'	Hfl8	1940

34. Dulciana	8'	Dul8	1940

35. Vox coelestis	8'	Vc8	1940

36. Ital. Prinzipal	4'	ItP4	1940

37. Flöte	4'	Fl4	1940

38. Nasard	2 2/3'	Nas2	1940

39. Schwiegel	2'	Schw2	1940

40. Terz	1 3/5'	Tz1	1940

41. Sifflöte	1'	Sfl1	2002

42. Ripieno 4-fach		Rip	2002

43. Fagott	16'	Fg16	1940

44. Trompete	8'	Trp8	2002

45. Oboe	8'	Ob8	1930

46. Tremulant		Trem.III	2002

Pedal (C-g')

47. Untersatz	32'	Un32	2002

48. Prinzipal	16'	Pr16	1950

49. Subbaß	16'	Sb16	1940

50. Oktavbaß	8'	Ok8	1950

51. Grobgedackt	8'	Gr8	1940

52. Choralbass	4'	Chb4	1940

53. Hintersatz 4-fach		Hint	1940

54. Posaune	16'	Po16	1940

55. Trompete	8'	PTr8	1940

56. Schalmei	4'	Schl4	1940

57. Koppel I-P		I-P	2002

58. Koppel II-P		II-P	2002

59. Koppel III-P		III-P	2002

Mechanische Traktur, Schleifladen seit 2002

(Ausnahmen: Prospektpfeifen, Nr. 47-50 + große Oktave von Nr. 15 elektrisch betätigt).

Die 6 Normalkoppeln sind umschaltbar von mechanischer auf elektrische Betätigung.

Elektrische Registratur mit Setzern (4 x 512), Walze mit 4 Einstellungen,

Zungeneinzelabsteller, Registerfessel.

Der größte Teil der Pfeifen, sowie der Freipfeifenprospekt sind übernommen aus der Orgel von Walcker, 1940/1950. Neue Intonation 2002 von Christoph Linde.

Der Prospekt enthielt ursprünglich (alte Nr. 16: C-f; 48: C-f'; 50: C-gs) 69 klingende, 25 stumme Pfeifen und dahinter 34 Röhren. Von Klais wurden 2002 weitere 2 Prospektpfeifen (fs' + g' im Prinzipal 16') klingend gemacht, so daß der Prospekt jetzt 71 klingende und 23 stumme Pfeifen enthält.

zurück / Bilder: Blick zur Empore, Orgel, beim Aufbau, Spieltisch, Schwellwerk / Konzerte